作业3

3.3、3.5、3.7、3.10、3.15、3.18、3.21、3.60、3.61

1. 寄存器%ebx不能用作地址寄存器，应使用%rbx

2. 指令后缀与寄存器ID（长度）不匹配，应改为movq

3. 目标操作数与源操作数不能都是内存引用

4. 没有名为%sl的寄存器

5. 立即数不能作为目标地址

6. 目标操作数与源操作数的大小不匹配

7. 指令后缀与寄存器ID（长度）不匹配，应改为movq

void decode1(long *xp, long *yp, long *zp) {

long x = *xp;

long y = *yp;

long z = *zp;

*yp = x;

*zp = y;

*xp = z;

}

1. t = 5 * x;

2. t = t + 2 * y;

3. t = t + 8 * z;

t = 5 * x + 2 * y + 8 * z;

long t1 = x | y;

long t2 = t1 >> 3;

long t3 = ~t2;

long t4 = z – t3;

A. 目标偏移量是0x02，即2

je指令的目标是4003fc + 2 = 4003fe

B. 目标偏移量是0xf4，即-12

jb指令的目标是400431 – 12 = 400425

C. 目标偏移量是0x02，即2

ja指令的地址是400547 – 2 – 2 = 400543

pop指令的地址是400547 – 2 = 400545

D. 目标偏移量是0xffffff73，即-141

跳转目标的地址是4005ed – 141 = 400560

long test(long x, long y, long z) {

long val = x + y + z;

if (val < -3) {

if (y < z)

val = x * y;

else

val = y * z;

} else if (x > 2)

val = x * z;

return val;

}

long test(long x, long y) {

long val = 8 * x;

if (y > 0) {

if (x < y)

val = y – x;

else

val = x & y;

} else if (y <= -2)

val = x + y;

return val;

}

A. x保存在%rdi中，n保存在%esi中，result保存在%rax中，mask保存在%rdx中

B. result的初始值是0，mask的初始值是1

C. mask != 0

D. mask = mask << n

E. result = result | (x & mask)

F. long loop2(long x, int n) {

long result = 0;

long mask;

for (mask = 1; mask != 0; mask = mask << n) {

result |= (x & mask);

}

return result;

}

long cread_alt(long *xp) {

return (!xp ? 0: *xp);

}